Di seguito trovi la guida completa, lineare e senza trial and error. Le modifiche vengono effettuate manualmente con un editor. La procedura è adattata a un host Linux AMD64, quindi l’immagine risultante sarà linux/amd64.

# FRR 10.7.1 con SNMP/AgentX su Alpine

## 1. Scaricare i sorgenti FRR

1 mkdir -p ~/FRR-SNMP 2 cd ~/FRR-SNMP

Clona direttamente la release FRR 10.7.1:

1 git clone \ 2 --branch frr-10.7.1 \ 3 --depth 1 \ 4 https://github.com/FRRouting/frr.git

Entra nel repository:

1 cd frr

Crea un branch locale per le modifiche:

1 git switch -c frr-10.7.1-snmp

La procedura utilizza il sistema ufficiale di build Alpine di FRR, basato su:

1 alpine/APKBUILD.in 2 docker/alpine/Dockerfile

# 2. Abilitare SNMP nella compilazione di FRR

Apri:

1 nano alpine/APKBUILD.in

Individua la parte finale della funzione build():

1 --enable-user=$_user \ 2 --enable-group=$_user \ 3 --enable-pcre2posix \ 4 --enable-scripting 5 make -j $(nproc) 6 }

Modificala così:

1 --enable-user=$_user \ 2 --enable-group=$_user \ 3 --enable-pcre2posix \ 4 --enable-scripting \ 5 --enable-snmp 6 make -j $(nproc) 7 }

Non è necessario aggiungere net-snmp-dev, perché in FRR 10.7.1 è già presente nella variabile makedepends all’inizio del file.

Salva con:

1 Ctrl+O 2 Invio 3 Ctrl+X

# 3. Modificare il Dockerfile Alpine

Apri:

1 nano docker/alpine/Dockerfile

Sono necessarie tre modifiche.

## 3.1 Rimuovere il suffisso Git dalla versione

Nel blocco source-builder, individua:

1 ARG PKGVER 2 RUN cd /src \ 3 && ./bootstrap.sh \ 4 && ./configure \ 5 --enable-multipath=256 \ 6 --enable-numeric-version \ 7 --with-pkg-extra-version="_git$PKGVER" \ 8 && make dist

Rimuovi completamente questa riga:

1 --with-pkg-extra-version="_git$PKGVER" \

Il blocco finale deve essere:

1 ARG PKGVER 2 RUN cd /src \ 3 && ./bootstrap.sh \ 4 && ./configure \ 5 --enable-multipath=256 \ 6 --enable-numeric-version \ 7 && make dist

Questa modifica evita che abuild riceva una versione APK non valida come:

1 10.7.1_git...

## 3.2 Installare Net-SNMP nell’immagine finale

Nello stadio finale del Dockerfile individua:

1 RUN apk add \ 2 --no-cache \ 3 --update-cache \ 4 tini \ 5 && apk add \ 6 --no-cache \ 7 --allow-untrusted /pkgs/apk/*/*.apk \ 8 && rm -rf /pkgs

Aggiungi net-snmp e net-snmp-tools:

1 RUN apk add \ 2 --no-cache \ 3 --update-cache \ 4 tini \ 5 net-snmp \ 6 net-snmp-tools \ 7 && apk add \ 8 --no-cache \ 9 --allow-untrusted /pkgs/apk/*/*.apk \ 10 && rm -rf /pkgs

I due pacchetti forniscono:

- snmpd, il master agent SNMP;

- snmpget, snmpwalk e gli altri strumenti client.

## 3.3 Modificare il comando di avvio

Alla fine del Dockerfile individua:

1 # Default CMD starts watchfrr 2 COPY docker/alpine/docker-start /usr/lib/frr/docker-start 3 CMD ["/usr/lib/frr/docker-start"]

Sostituiscilo con:

1 # Custom CMD starts FRR and SNMP 2 COPY docker/alpine/docker-start /usr/lib/frr/docker-start 3 COPY docker/alpine/start-frr-snmp.sh /usr/local/sbin/start-frr-snmp 4 5 RUN chmod +x \ 6 /usr/lib/frr/docker-start \ 7 /usr/local/sbin/start-frr-snmp 8 9 CMD ["/usr/local/sbin/start-frr-snmp"]

Salva e chiudi:

1 Ctrl+O 2 Invio 3 Ctrl+X

# 4. Creare lo script di avvio

Crea il file:

1 nano docker/alpine/start-frr-snmp.sh

Inserisci:

1 #!/bin/sh 2 set -eu 3 4 rm -rf /var/agentx 5 mkdir -p /var/agentx 6 chown root:frr /var/agentx 7 chmod 755 /var/agentx 8 9 snmpd -f -Lo -C -c /etc/snmp/snmpd.conf & 10 11 exec /usr/lib/frr/docker-start

Salva e chiudi, quindi rendilo eseguibile:

1 chmod +x docker/alpine/start-frr-snmp.sh

Lo script esegue, nell’ordine:

- ricrea /var/agentx;

- assegna permessi che consentono all’utente frr di raggiungere il socket;

- avvia snmpd come master AgentX;

- avvia FRR mediante lo script ufficiale docker-start.

L’uso di exec fa sì che docker-start diventi il processo gestito direttamente da tini.

# 5. Costruire l’immagine AMD64

Esegui dalla directory principale del repository:

1 docker build \ 2 --platform linux/amd64 \ 3 -f docker/alpine/Dockerfile \ 4 -t frr-snmp:10.7.1 \ 5 .

Questa guida è esplicitamente adattata per AMD64.

Su un host AMD64 la build è nativa. Su un host ARM64, invece, Docker dovrà usare l’emulazione per produrre l’immagine linux/amd64.

# 6. Creare le configurazioni di test

Crea la directory:

1 mkdir -p snmp-test

## 6.1 Configurazione Net-SNMP

Apri:

1 nano snmp-test/snmpd.conf

Inserisci:

1 agentAddress udp:161 2 master agentx 3 agentXPerms 770 755 root frr 4 5 rocommunity public 6 7 sysLocation Containerlab 8 sysContact admin

La direttiva:

1 master agentx

abilita snmpd come master AgentX.

La direttiva:

3 agentXPerms 770 755 root frr

imposta i permessi del socket e della directory AgentX.

La community public deve essere utilizzata solamente in un laboratorio isolato.

## 6.2 Configurazione FRR

Apri:

1 nano snmp-test/frr.conf

Inserisci:

1 frr version 10.7.1 2 frr defaults traditional 3 hostname router1 4 service integrated-vtysh-config 5 ! 6 agentx 7 ! 8 line vty 9 !

Il comando:

1 agentx

abilita la connessione del modulo SNMP di FRR al master AgentX.

## 6.3 Configurazione VTYSH

Crea un file vuoto:

1 touch snmp-test/vtysh.conf

Questo evita l’avviso:

1 Can't open configuration file /etc/frr/vtysh.conf

## 6.4 Configurazione dei daemon

Copia il file standard fornito da FRR:

1 cp tools/etc/frr/daemons snmp-test/daemons

Aprilo:

1 nano snmp-test/daemons

Individua:

1 zebra_options=" -A 127.0.0.1 -s 90000000"

Sostituiscilo con:

1 zebra_options=" -A 127.0.0.1 -s 90000000 -M snmp"

Il parametro:

1 -M snmp

carica il modulo:

1 /usr/lib/frr/modules/zebra_snmp.so

## 6.5 Impostare i permessi

Per evitare dipendenze da UID e GID dell’host, rendi leggibili i file montati:

1 chmod 644 \ 2 snmp-test/frr.conf \ 3 snmp-test/daemons \ 4 snmp-test/vtysh.conf \ 5 snmp-test/snmpd.conf

# 7. Avviare il container

Rimuovi un eventuale container precedente con lo stesso nome:

1 docker rm -f frr-snmp-test 2>/dev/null ¦¦ true

Avvia il nuovo container:

1 docker run -d \ 2 --name frr-snmp-test \ 3 --platform linux/amd64 \ 4 --privileged \ 5 -v "$(pwd)/snmp-test/frr.conf:/etc/frr/frr.conf:ro" \ 6 -v "$(pwd)/snmp-test/daemons:/etc/frr/daemons:ro" \ 7 -v "$(pwd)/snmp-test/vtysh.conf:/etc/frr/vtysh.conf:ro" \ 8 -v "$(pwd)/snmp-test/snmpd.conf:/etc/snmp/snmpd.conf:ro" \ 9 frr-snmp:10.7.1

Il comando predefinito dell’immagine esegue automaticamente:

# 8. Verifica finale

La procedura non richiede verifiche intermedie. Al termine, esegui questa verifica complessiva.

## Processi

1 docker exec frr-snmp-test \ 2 ps ¦ grep -E '[s]nmpd¦[w]atchfrr¦[z]ebra'

Devono comparire:

- snmpd;

- watchfrr;

- Zebra con -M snmp.

## Versione e opzioni di compilazione

1 docker exec frr-snmp-test \ 2 /usr/lib/frr/zebra --version

Nella configurazione di compilazione deve comparire:

1 --enable-snmp

## Modulo SNMP di Zebra

1 docker exec frr-snmp-test \ 2 vtysh -c "show modules"

Nella sezione relativa a Zebra deve comparire:

1 zebra_snmp 10.7.1 zebra AgentX SNMP module 2 from: snmp

## Configurazione AgentX attiva

1 docker exec frr-snmp-test \ 2 vtysh -d zebra -c "show running-config" ¦ grep -i agentx

Output atteso:

1 agentx

## Socket AgentX

1 docker exec frr-snmp-test \ 2 ls -ld /var/agentx /var/agentx/master

La directory deve essere attraversabile dall’utente frr:

1 drwxr-xr-x ... /var/agentx

Il socket deve esistere:

1 srwxr-xr-x ... /var/agentx/master

## Test SNMP

1 docker exec frr-snmp-test \ 2 snmpget -v2c -c public localhost \ 3 1.3.6.1.2.1.1.6.0

Output atteso:

1 SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Containerlab

# Risultato

L’immagine:

1 frr-snmp:10.7.1

contiene:

- FRR 10.7.1 compilato con --enable-snmp;

- moduli SNMP per i daemon FRR supportati;

- Net-SNMP 5.9.4;

- snmpd;

- strumenti snmpget e snmpwalk;

- creazione automatica del socket AgentX;

- avvio automatico di Net-SNMP e FRR;

- supporto esplicito per linux/amd64.

Le configurazioni restano esterne all’immagine e vengono montate in sola lettura, soluzione adatta anche alla successiva integrazione con Containerlab.